PRILOG 1.

Tehničke specifikacije

Brodski električni distribucijski sustav – za potrebe projekta 066 NPOO - EnEMar IP-UNIST-39

Predmet nabave je Brodski električni distribucijski sustav koji je kompatibilan s dva motora ePropulsion Navy 3.0 EVO (s Evo Dual Remote Control i pripadajućom konzolom s ožičenjem)

koji se nalaze u vlasništvu Naručitelja.

Tehničke karakteristike motora nalaze se na poveznici: https://www.epropulsion.com/parts-database/NE-3000-L1--navy-3.0-evo-longshaft s dokumentacijom:

https://www.epropulsion.com/epsync/products/User_Manual_EN_DE_NAVY_3.0_Evo_Shortshaft_V1.0.pdf

Tehničke karakteristike Evo Dual Remote Controla nalaze se na poveznici: https://www.epropulsion.com/parts-database/NE-DR00-00--evo-dual-remote-control s dokumentacijom:

https://www.epropulsion.com/epsync/products/User-Manual_Evo-Dual-Remote-Control.pdf

Brodski električni distribucijski sustav treba imati sljedeće tehničke specifikacije/svojstva:

| Redni broj | Traženo svojstvo/stavka | Minimalni tehnički zahtjev | Ponuđeno (upisati ponuđenu vrijednost ili DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Komunikacijsko-upravljački sustav za kontrolu i nadzor nad energetskim elementima |  |  |  |
| 1. | Nadzor (očitanje vrijednosti) u stvarnom vremenu i prikupljanje podataka na memoriji (USB): |  |  |
|  | - Prikaz i bilježenje stanja napunjenosti baterije (%) | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje potrošnje energije propulzijskih elektromotora, za svaki motor zasebno | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje trenutno isporučene snage propulzijskim elektromotorima, za svaki motor zasebno | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje ukupne potrošnje energije svih trošila | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje prinosa energije iz foto-naponskih panela | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje prinosa energije iz niskonaponske distribucijske mreže ("priključka s kopna") | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje pozicije i brzine broda | DA |  |
|  | - Prikaz i bilježenje vremena prikupljanja zapisa (datum i vrijeme – sat, minuta, sekunda) | DA |  |
|  | - interval zapisivanja podataka navedenih u ovoj točki (I. redni br.1.) | u okviru 1 sekunde |  |
| 2. | Prikaz stanja napona, jakosti struje i temperature baterija, lokalno i daljinski | DA |  |
| 3. | Elektronički nadzor i upravljanje (lokalno i daljinski) nad radom punjenja baterija: |  |  |
|  | - podešavanje jakosti struje punjenja i pražnjenja | DA |  |
|  | - podešavanje jakosti struje punjenja i pražnjenja s obzirom na napunjenost baterija | DA |  |
| 4. | Mogućnost nadogradnje sustava za punjenje i upravljanjem punjenja baterija dodatnim izvorima energije: vjetro-elektrana ili gorivni članak | DA |  |
| 5. | Lokalni nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava (baterija, fotonaponski paneli, „priključak s kopna“, vjetro-elektrana/gorivni članci s uključenim elementima stavka I. točka 1.a. do 1.g. i točka 3.) | DA |  |
| 6. | Daljinski nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava (baterija, fotonaponski paneli, „priključak s kopna“, vjetro-elektrana/gorivni članci s uključenim elementima stavka I. točka 1.a. do 1.g. i točka 3.) (internetom, SIM karticu osigurava naručitelj) | DA |  |
| 7. | Nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava korištenjem bluetooth-a (baterija, fotonaposki paneli, „priključak s kopna“, vjetro-elektrana/gorivni članci s uključenim elementima stavka I. točka 1.a. do 1.g. i točka 3.) | DA |  |
| 8. | On-line (internetom) nadzor s alarmiranjem sljedećih parametara: |  |  |
|  | - temperatura baterije (nadzor i alarmiranje postavljene temperature) | DA |  |
|  | - temperatura prostora smještaja baterija (nadzor i alarmiranje postavljene temperature) | DA |  |
|  | - nivo kapljevine u brodu (alarm visoke razine kapljevine, bez nadzor nivoa kapljevine) | DA |  |
| 9. | Sustav kompatibilan s NMEA 2000 protokolom, ulazni i izlazni signali | DA |  |
| 10. | Stupanj zaštite ili izvedba sustava zaštite prilagođeno za radu pri morskim uvjetima za elemente koji se nalaze u zatvorenom prostoru (potpalublje) (sve osim ekrana za lokalni nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava) | IP65 ili veći |  |
| 11. | Stupanj zaštite ili izvedba sustava zaštite prilagođeno za radu u morskim uvjetima za elemente koji se nalaze na otvorenom prostoru (paluba/kokpit) - (ekrana za lokalni nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava) | IP65 ili veći |  |
| 12. | Napajanje sustava | od 10 do 60 V DC |  |
| 13. | Temperaturno područje rada sustava | od -10 do + 50 °C |  |
| 14. | Jamstvo na ugrađene komponente | minimalno 4 godine |  |
| - Baterija/e |  |  |  |
| 1. | Za pogon dva elektro-propulzijska motora koja se nalaze u vlasništvu Naručitelja – navedene poveznice | DA |  |
| 2. | Broj ciklusa punjenja baterije (do pada na 80 % nominalnog kapaciteta) pri dubini pražnjenja od 80 % | minimalno 2100 punjenja |  |
| 3. | Nominalna energija (ukupno) | minimalno 10 kWh |  |
| 4. | Nominalni kapacitet (ukupno) | minimalno 200 Ah |  |
| 5. | Temperaturno područje punjenja | 10 °C ≤ t ≤ 45 °C |  |
| 6. | Temperaturno područje rada (pražnjenja) | 10 °C ≤ t ≤ 45 °C |  |
| 7. | Temperatura skladištenja baterije | -15 °C ≤ t ≤ 60 °C |  |
| 8. | Mogućnost paralelnog spajanja baterija | DA |  |
| 9. | Mogućnost serijskog spajanja baterija | DA |  |
| 10. | Ukupna masa baterija | minimalno 100 kg |  |
| 11. | Stupanj zaštite | IP 65 ili veći |  |
| 12. | Jamstvo | minimalno 2 godine |  |
| - Fotonaponski paneli (3 komada) |  |  |  |
| 1. | Nazivne izlazne snage po jednom panelu | minimalno 450 W |  |
| 2. | Tehnologija izrade | N-type |  |
| 3. | Ukupne mase (za 3 komada) | ≤ 75 kg |  |
| 4. | Sustav zaštite | IP 68 |  |
| 5. | Duljina jednog panela | od 1722 mm do 1762 mm |  |
| 6. | Širina jednog panela | od 1100 do 1134 mm |  |
| 7. | Vrsta regulatora solarnog punjenja | MPPT |  |
| 8. | Jamstvo | minimalno 20 godina |  |
| - Ostala oprema |  |  |  |
| 1. | Kaljužna pumpa koja može biti automatski upravljana ili upravljana Komunikacijsko-upravljačkim sustavom za kontrolu i nadzor nad energetskim elementima | DA |  |
| 2. | Navigacijsko svijetlo, bijelo, vidljivost 360 ° | DA |  |
| - Jamstvo, obuka |  |  |  |
| 1. | Jamstveni rok | Ponuditelj je obvezan dati jamstvo za otklanjanje nedostataka za isporučeni sustav u jamstvenom roku od 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o urednoj primopredaji. |  |
| 2. | Obuka za rad sa sustavom | Nakon ugradnje opreme odabrani ponuditelj će izvršiti obuku za rad sa sustavom u trajanju od minimalno 1 (jednog) dana. |  |

___________________, ________ 2026.

(mjesto)                   (datum)

ZA PONUDITELJA:

_____________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene ovlaštene osobe)