PRILOG 1.

| Naručitelj: Pomorski fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet nabave: STCW oprema za kabinet brodostrojarstva (uređaji za mjerenje tlaka, rad centrifugalnih pumpi i održavanje klipnog kompresora) |  |  |  |  |  |
| Evidencijski broj nabave: E-JN 57/26 |  |  |  |  |  |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| R. br. | Opis | Tražene karakteristike | Nuđene karakteristike | Komplet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMPLET ZA MONTAŽU CENTRIFUGALNE PUMPE | Ponuđena oprema mora sadržavati: - Komplet za montažu jednostupanjske centrifugalne pumpe sa spiralnim kućištem. - Sustav namijenjen praktičnoj nastavi montaže, održavanja i popravaka. - Potpuno rastavljenu pumpu sa setom sitnih dijelova, alatom i montažnim priborom, isporučenu u čvrstom transportno-skladišnom sustavu. - Pumpu izvedenu prema normi HRN EN 733 ili jednakovrijedno - Zatvoreno radno kolo s lopaticama za čiste tekućine. - Brtvljenje vratila pomoću mehaničke brtve. - Sustav proširene stvarnosti (AR) za: - vizualizaciju strojnih elemenata, - prikaz redoslijeda spajanja i montaže, - prikaz funkcionalnosti i rada sklopa. - Multimedijske nastavne materijale: - PDF dokumentaciju, - CAD datoteke, - STEP datoteke, - video materijale. Online pristup AI (proširena stvarnost) nastavnim materijalima sa svim uputama za rastavljanje i sastavljanje. Tehničke karakteristike - Tip: jednostupanjska centrifugalna pumpa - Maksimalna potrošnja snage: do 3,0 kW - Maksimalna dobavna visina: 25 m - Broj okretaja: od 2000 do 3000 o/min - Usisni priključak: DN50 - Tlačni priključak: DN32 - Promjer radnog kola: od 120 do 160 mm - Materijal kućišta i radnog kola: sivi lijev Dimenzije i masa - Dimenzije skladišnog sustava (D×Š×V): 600 × 400 × 945 mm +/- 100 mm - Masa: od 30 do 35 kg |  | 1 |
| 2. | KOMPLET ZA MONTAŽU KLIPNOG KOMPRESORA | Ponuđena oprema mora sadržavati: - Komplet za montažu jednostupanjskog, zrakom hlađenog klipnog kompresora s ventilatorskim zamašnjakom i usisnim filtrom. - Sustav namijenjen nastavi, izvođenju vježbi sa stvarnim komponentama i digitalnom podrškom. - Potpuno rastavljen kompresor sa setom sitnih dijelova i sav potreban alat i pribor za montažu i demontažu, isporučen u stabilnom skladišnom sustavu. - Klipni kompresor koji se sastoji od: - Kućišta, radilice s cilindrom, - klipa i klipnjače, - glave cilindra, - ventilske ploče. - Sustav proširene stvarnosti (AR) za: - vizualizaciju strojnih elemenata, - prikaz redoslijeda spajanja i montaže, - prikaz funkcija uređaja. - Online pristup sustavu s multimedijskim sadržajima: - PDF dokumentacijom, - CAD datotekama, - STEP datotekama, - video sadržajima. - Online pristup AI (proširena stvarnost) nastavnim materijalima sa svim uputama za rastavljanje i sastavljanje. Tehničke karakteristike - Tip: jednostupanjski, zrakom hlađeni klipni kompresor - Promjer cilindra: od 40 do 60 mm - Hod klipa: od 30 do 35 mm - Broj okretaja: od 1500 do 2000 o/min - Maksimalni tlak: 10 bar - Usisni kapacitet veći od 100 L/min - Pogonska snaga do 1 kW Dimenzije i masa - Dimenzije sastavljenog uređaja (D×Š×V): 223 × 256 × 314 mm +/- 50 mm - Dimenzije skladišnog sustava (D×Š×V): 600 × 400 × 760 mm +/- 100 mm - Masa: od 20 do 35 kg |  | 1 |
| 3. | SUSTAV ZA SERIJSKU I PARALELNU KONFIGURACIJU PUMPI | Ponuđena oprema mora sadržavati: - Sustav za ispitivanje serijske i paralelne konfiguracije pumpi. - Dvije identične centrifugalne pumpe. - Prozirni spremnik koji služi kao usisni spremnik. - Preljev u spremniku za održavanje konstantne usisne visine. - Kuglaste ventile za prebacivanje između serijskog i paralelnog rada. - Manometre na usisu i tlačnoj strani svake pumpe. - Mjerenje protoka putem osnovnog modula za eksperimente iz mehanike fluida. - Mogućnost napajanja vodom putem osnovnog modula ili laboratorijskog priključka. - Vizualizaciju strujanja putem unaprijed pripremljenih CFD simulacija sa programskom podrškom. - Online pristup digitalnim nastavnim materijalima: - e-learning sadržajima, - CFD simulacijama, - radnim listovima, - video materijalima. Tehničke karakteristike Centrifugalne pumpe (2 kom) - Maksimalne snage: od 300 do 400 W - Maksimalni protok: od 15 do 30 I/min - Maksimalna dobavna visina: 12 m Spremnik - Volumen: od 10 do 20 I Instalacija - Cijevi i spojevi: PVC Mjerni rasponi - Tlak usisa: 2 × (-1 do 1,5 bar) - Tlak tlačne strane: 3 × (0 do 2,5 bar) Napajanje - 230 V, 50 Hz, 1 faza ili - 230 V, 60 Hz, 1 faza ili - 120 V, 60 Hz, 1 faza Dimenzije i masa - Dimenzije (D×Š×V): 1110 × 650 × 500 mm +/- 150 mm - Masa: od 50 do 70 kg |  | 1 |
| 4. | SUSTAV ZA OSNOVE MJERENJA TLAKA | Ponuđena oprema mora sadržavati: - Sustav za temeljne eksperimente mjerenja tlaka koristeći tri različita mjerna instrumenta: - U-cijevni manometar, - kosi cijevni manometar. - po jedan Bourdonov manometar za nadtlak i podtlak. - Plastičnu štrcaljku za generiranje ispitnih tlakova u području milibara. - Kalibracijski uređaj s Bourdonovim manometrom za umjeravanje mehaničkih manometara. Tehničke karakteristike Kosi cijevni manometar - Kut nagiba: 30° Mjerni rasponi - Bourdonov manometar: 0 do ±60 mbar - U-cijevni manometar: 0 do 500 mm stupca vode - Kosi cijevni manometar: 0 do 500 mm stupca vode Dimenzije i masa - Dimenzije osnovnog sustava (D×Š×V): 750 × 610 × 810 mm +/- 70 mm - Dimenzije kalibracijskog uređaja (D×Š×V): 410 × 410 × 410 mm +/-100 mm - Ukupna masa: od 25 do 35 kg |  | 1 |
| 5. | OBUKA | Nakon isporuke i stavljanja u rad opreme, odabrani ponuditelj treba obaviti edukaciju za rad na opremi. Edukacija će se održati na lokaciji Naručitelja u trajanju od minimalno 1 (jednog) dana | Upisati ponuđeni broj dana trajanja edukacije: |  |

Oprema mora biti nova, nekorištena i isporučena sa svom pripadajućom dokumentacijom, nastavnim sadržajima i priborom potrebnim za rad.

|  |  |  | ZA PONUDITELJA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M.P. |  |  |  |  |
|  |  |  | (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe) |  |